## 自然灾害应急处理

### 一、遇暴风袭击的应急处理

（一）暴风袭击前的预防措施

1.检查紧急应用工具、照明并确定其性能良好；

2.检查急救药箱，确定各项基本药物齐备；

3.将紧急联系电话张贴于校区公告栏等显目位置；

4.提醒个部门下班后将门、窗关闭，将水、电总闸关闭；

5.天台沟渠、地漏要将清扫工作落实到人；

6.搬离放在围墙或其他高处之各类可移动物品，将安装在挡风处灯罩、指示牌绑好或移走，检查天台、平台下水道及各水渠，确保畅通；

7.加固所有柱杆、树木或用绳索捆好，将盆栽、花卉移至低处或隐蔽角落；

8.留意电台播放有关暴风暴进展消息，及时将最新暴风讯号向各部门告知暴风的进展；

9.刮暴风时，当值员工须与管理处领导或本部门负责人联络，听候指示；

10.关闭所有门窗，电梯机房及垃圾房作好防水措施。

11.员工应注意自身之安全，应避免逗留在空旷地方，如须执行紧急任务时，员工应采取适当的安全措施及知会其他员工；

12.如风暴持续昼夜不停，员工需轮流当值，无论任何时刻保安值班中心都必须保持有值班人员接听电话；

（二）暴风来临后的应急措施

1.当班人员要认真负起责任，勤于巡查，善于发现问题，及时做好现场督导工作，真正做到“三个关键”即：在关键时候，出现在关键的地方，解决关键的问题。加强与各部门的联系和沟通，做好协调配合工作。

2.当暴风减低时，管理处应即时安排人员进行检查及填报《突发事件报告》，以便安排保险赔偿事宜；并安排保洁人员迅速清理由暴风造成之垃圾淤塞的渠道。

### 二、突发性水浸的应急处理

（一）办公时间

1.当值员工在接到教职工、学生投诉或报告发现水浸事件后，应马上通知项目经理，即时赶到现场处理。

2.抵达现场后，保安人员协助立刻查找出水的来源，检查出水阀位置，立即关闭水阀。若是下水道堵塞，应立即通知保洁部疏通。

3.用防水沙包对水源进行堵漏，防止水浸到机房损坏贵重器械和资料造成不必要的损失。

（二）非办公时间

1.保安员巡楼发现水浸，应马上通知保安队长，并尽快找出水的来源，关闭水阀；

2.同时用防水沙包对水源进行堵漏，防止水浸机房或仓库内造成不必要的损失，通知保洁部进行扫水；

3.若发生在办公楼、实验室、教学楼、图书馆等，应及时通知学校相关部门，同时检查相临楼层有无渗漏，必要时应通知被影响的部门负责人回教学楼开门进行检查；

4.观察现场附近的电掣。如有浸水应立即通知切断电源，预防水浸漏电伤人。

### 三、遇地震的处理

1.接到“三防指挥部”的预告信息时，应及时通知校方人员撤离到安全地带；

2.如地震正在进行中，人在室内时，应避到空间较小（如厕所、四周混凝土钢筋结构空间、办公台底等）的地方，待地震后再撤离到安全地带；

3.在疏散人员时，必须按安全疏散程序执行，防止人员混乱拥挤而造成伤亡；

4.保安员如正在值勤的过程中遇到地震，应立即通知保安队长，并按指示，避到较安全的地带。

### 四、雨、污水管及排水管网或设施阻塞的应急措施

（一）积水处理

1.检查漏（渗）水的正确位置及所属水质、水源，在条件允许的情况下，设法制止漏水；

2.观察四周环境，漏水是否影响各项设备，如电房、电线槽、升降机等，是否影响其它成品的维护，如天花板、墙身、地面等；

3.利用现有设备及工具，设法清理现场，通知清洁人员协助清理现场；

4.检查受影响范围，通知受影响业户；

5.平时在相应位置，准备足够的沙包，应急排水设备等，以备不时之需。

（二）污雨水井、管道、化粪池堵塞，污水外溢

1.保安员迅速赶到现场，进行疏通，防止污水外溢造成不良影响。

2.该责任区清洁员将垃圾车、扫把等工具拿到故障点，协助维修工处理。

3.将从污雨水井、管、池中捞起的污垢、杂物直接装上垃圾车，避免造成第二次污染。

4.疏通后，保洁人员迅速打扫地面被污染处，并接水管或用桶提水清洗地面，直到目视无污物。

五、自然灾害应急处理流程图

报保安队及管理处 报学校 应急分队 组织人员进行事件调 查、人员物品疏散或抢救 接报或发生 自然灾害事件 事件 否 做好事件处理记录及报告 是 有能力采 取措施应对 协 助 是 否 消除警报 紧密跟踪事态发展 确认事件 有关部门实施现场疏散及解救 报告经理

## 意外事件应急处理

### 一、遇急症病人的应急处理

1.第一时间赶到病人所在现场；

2.立即通知管理处、保卫部和学校；

3.在有可能的情况下，通知病人的单位和家属；

4.如情况危急，速拨打“120”求救。

### 二、触电事故的应急处理

1.发现有人触电应马上赶到现场并通知工程部关闭电源；

2.在未关闭电源之前切不可接触触电人员，以免伤害自身，应用绝缘材料把线头或人拉开；

3.在有条件情况下马上对病人进行人工急救；

4.情况紧急，立即报告保安值班室打“120”求救。

### 三、丢失物品的处理

1.接到校内人员物品丢失的信息，首先对发生的事件表示关注，记录丢失人员的姓名、房号，丢失物品名称、数量，丢失地点和时间；

2.立即派人到事发现场了解情况，保护好现场，同时报告管理处；

3.询问事件过程，如丢失人员要求向公安机关报案，可代客户报案；

4.将事件记录交丢失人签字；

5.对案件现场必要的位置进行拍照；

6.对事件进行必要的调查及分析；

7.随时与相关部门保持联系，了解事态进展情况，及时将信息反馈给丢失人员；

8.做好“物品失窃调查分析报告”存档备查。

### 四、给排水系统应急处理方案

（一）水泵

1.发现或接报生活水泵故障，应停止故障水泵，开启备用水泵。

2.水泵变频故障应关闭变频器，由专人手动操控水泵，根据管网压力控制启停。

3.及时上报。

（二）垂直管网

1.发现或接报垂直管网漏水应立即关闭故障区水泵。

2.排空管网积水后，更换或修补破损管道。

3.如一时无法修复应及时上报。

（四）下水池出水管

1.发现或接报下水池出水管漏水，应立刻关闭水池出水阀和水泵。

2.及时上报。

（五）下水池进水管

1.发现或接报下水池进水管漏水，应立刻关闭水表房进水总阀和水池进水阀。

2.及时上报。

（六）排水系统

1.污水井

（1）发现或接报污水井水位过高，应立即手动开启污水泵抽水。

（2）污水泵故障则立刻用备用潜水泵将水抽至污水井。

（3）及时上报。

2.排污管道

（1）排污管道漏水应立刻用布绑紧裂口。

（2）关闭破裂管对上的用水设备。

（3）调集沙包挡住电梯口和用户单元门口。

（4）及时上报。

### 五、天然气泄漏应急预案

（一）目的

学校食堂内如发现天然气泄漏，首先明确天然气泄漏情况下的应急行动方案，避免事故、减少损失。

（二）使用范围

校园食堂区域出现天然气泄漏突发状况的管理与处置。

（三）职责

1.保安队长为应急指挥部总指挥，全面负责指挥，协调突发事件或紧急情况的应急工作。

2.保安员负责协助指挥部对突发事件、火灾源现场控制、警戒、协调和对外联系，并向上级通报时间情况。

3.保安员负责现场漏气确认，查找漏气点、采取安全有效堵漏措施，并负责向天然气公司抢修队报警。

4.保安员负责在泄漏点现场区域设置警戒区，严禁使用明火，禁止无关人员进入现场区域，严禁车辆通行和禁止一切火源，并采取措施稀释泄漏气体。

5.义务消防队负责一旦发生爆炸、火灾后的抢救、疏散、灭火工作。

（四）工作程序

1.应急报警及联络

（1）任何人发现天然气泄漏或接到任何天然气泄露报警信号后应立即向物业中心报告。

（2）保安员接到天然气报警信号后，立即派人员前往现场查看，支援。并及时通知保安人员至现场查看确认。并同时以最快方式向学校通报。

（五）事故紧急情况发生后的处理

1.保安员至现场后立即负责设置安全警戒线，防止围观，以天然气泄漏点为中心50米范围内划分为禁区，并设置警戒线，除物业工作人员，其余人员一律不许进入。

2.保安员需阻止火源发生，严禁烟火和使用电气设备。包括严禁车辆通行和禁止一切火源；禁区内严禁携带任何火种，所有车辆熄火或禁止发动，关闭一切如对讲机，手机等可能产生静电打火的设备

3.保安员负责将人员疏散至安全区域；并视险情通知消防支队前来支援，并协调总指挥现场的调度和指挥。

4.保安员至泄漏现场后，需立即确认天然气总阀门是否已自动关闭阀门，并及时关闭泄漏点阀门。若天然气总阀门无法自动关闭，需立即手动关闭总阀门。如确认无泄漏事件，则按照复位流程进行复位。

5.保安员应及时关闭现场泄漏阀门，并同时向天然气公司抢修队报警，讲明事故发生的具体时间、地点、程度，并告知联系电话和联系人姓名。

6.食堂内泄漏，要保持冷静，谨慎行事，对天然气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关；对接近扩散区的地方，要切断电源。切记现场不可打开金属门、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸，也不要脱换衣服，以防静电火花引爆泄漏的气体。

7.施救人员进入食堂前，应采取一定的防范措施，严禁穿戴钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星；如有必要可带上防毒面具；没有防毒面具，则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸；进入后，应立即关闭天然气总阀，打开门窗，加快气体扩散，如泄漏较大，一时无法清除室内泄漏天然气，可将用开花水枪对泄漏处进行稀释，并疏散现场范围内的非相关人员，协助救援、抢修的消防救援人员和维修人员维持现场秩序。

（六）受伤人员的现场救护

发现有中毒、受伤者，应立即小心、妥善的将受伤人员抬离现场，送往安全地区，必要时施行人工呼吸，并通知医务室前来救护或受伤人员送往医院抢救。

（七）资源的保障

1.保安人员和巡检人员在平时巡检时应提高警惕，遇异常气味时，应小心处理，同时应掌握天然气总阀的位置和关闭方法。

2.保安员应对各项应急预案对员工进行培训，必要时进行每年一次演习。演习方案和时间提交给校方由行政决定，经学院领导的批准后实施，实施应有实施记录。

3.每月协调天然气公司对天然气设备进行定期检测，并出具检测结论或数据。

（八）预案的处理原则

如发生爆炸或火灾按照物业《消防紧急应变方案》进行处理。

### 六、高空坠物应急预案

（一）制定高空坠物应急预案的目的

为了加强高层建筑的物业管理，及时、妥善地处置高空坠物事故，保障管理区域人身、财产安全，特制定本应急预案。

（二）应急预案管理主体及职责

1.公司主管职能部门负责应急预案的编制、审定，指导、监督各服务中心做好相关事故的预防工作，定期检查应急预案培训、演练的实施情况。公司主管职能部门为应急预案实施的督导部门。

2.项目经理负责对全员进行应急预案培训，定期进行应急预案演练，并对培训、演练进行记录，根据预案演练结果，对应急预案进行评审及修订、完善；服务中心为应急预案实施的执行部门。

3.办公室负责对应急预案进行备案，对应急预案培训效果、演练效果进行检查、验证，参照应急预案考核应急预案实施的效果；办公室为应急预案实施的检查考核部门。

（三）高空坠物预防

1.预防非人为高空坠物

（1）进行建筑物外立面安全隐患排除、整治工作；

（2）定期对公共设备设施、共用部位、窗户、玻璃、空调室外机架、户外广告牌等户外高空附着物进行逐户排查，发现安全隐患，立即整改并登记记录。

（3）大风天气，提示工作人员关好窗户，收回窗台边、阳台边等区域的花盆等外置物品；

（4）针对预防高空坠物开展的工作，做好登记、记录，以此为工作证据。

2.预防人为高空坠物

（1）与当地政府机构配合，长期进行群众宣传，发动群众监督，对不听劝阻、屡教不改者，联合公安机关采集证据，进行处理；

（2）使用监控设备进行监视，发现安全隐患，立即报告、整改，预防高空坠物。

（四）高空坠物应急处理流程

1.物业接到高空坠物报告，问清地点、位置、现场状况、有无人员伤亡或财产损失、报告人姓名、电话等，立即通知相关工作人员，视情况（发生人员伤亡、财产损失较大）联系相关工作人员，掌握现场处理情况信息，跟进处理结果。

2.相关工作人员接报后，立即组织人员进行警戒、安抚、调查等工作；出现重大事故损失，项目经理立即到达现场，亲自指挥处理；出现人员伤亡，立即联系医疗机构请求救援及报警。

3.保安队长安排秩序维护员携带警戒物品迅速到达现场，设立警戒线，隔离高空坠物区域，维护现场秩序。

4.消防控制员调整监控摄像头至事发区域，监控现场，发现安全隐患，立即报告，及时排除险情。

5.保安员负责在高空坠物区域设立警示牌，并迅速进行拍照取证、询问、调查，查找肇事者。

（1）无事故损失发生的处理

1）发现肇事者，指出其行为的危害性及可能受到治安处罚，劝其日后不再犯。

2）未发现肇事者，即刻安排外包保洁员清理坠落物，做好现场清洁卫生。

3）在可能发现肇事者的区域进行走访、询问、调查及宣传，提高对高空坠物的关注度。

（2）出现设备设施损失的处理

1）发现肇事者，指出其行为的危害性，并协助进行赔偿调解；必要时，可报警。

2）未发现肇事者，服务中心根据需要可向博物馆通报，指出该行为的危害严重性。

3）服务中心安排秩序维护员对造成损失的设备设施、车辆等警戒围挡，并看管好坠落物，以此为物证。

4）物业派人对现场进行拍照，详细记录情况，存档备查。

（3）出现人员伤亡的处理

1）立即上报请示，批准后联系救护车及公安机关，并协助照顾伤员。

2）负责查找肇事者或现场目击证人。

3）安排秩序维护员对现场进行警戒封锁，防止他人进入事发区域，保护好现场，等待公安机关人员到场。

4）派人对现场进行拍照，详细记录情况，存档备查。

5）负责协助赔偿事宜的调解。

6.必要时，收集整理资料进行保险理赔；并撰写《突发事件报告》上报审批，将《突发事件报告》存档备案至办公室。

（五）应急物资

警戒带、围挡、警示牌、照相机、清洁工具等。

七、意外事件应急处理流程图

报保安队及管理处 应急分队 接报或发生意外事件 否 做好事件处理记录及报告 是 组织人员进行人员/物品人员疏散 有能力采 取措施应对 协 助 是 否 消除警报 紧密跟踪事态发展 确认事件 有关部门实施现场疏散及解救 报告经理 报学校

## 公共卫生事件应急预案

公共卫生事件是指具有危害人体健康甚至危及人的生命的传染性病菌及侵害人们生活环境的害虫等事件。

为了防止和迅速处置发生在校园物业区域内的公共卫生突发事件，维护师生的正常生活，特制定本预案。

### 一、组织机构

1.原则：高度重视、职责明确、措施得力、统一指挥。

2.为应对公共卫生突发事件的发生，成立防治工作领导小组，做到统一领导、统一指挥。设立组长、副组长等主要责任成员；

3.小组的职责：根据公司的指示，负责本管理处在突发公共卫生事件时，及时做好组织、指挥、协调和服务保障等工作，准确了解和掌握物业区域疫情及防治工作动态，及时向服务方传递相关信息和情况。

4.建立值班制度。严格落实24小时值班制度，公布24小时应急值班电话，并确保电话通畅。

### 二、防控措施

1.宣传预防知识

管理处有针对性地做好卫生宣传工作，普及预防知识。在宣传栏张贴一些切实可行的预防图片及相关资料，增强客户的防范意识和预防保护能力。

2.了解和掌握疫情情况

及时了解掌握校园师生的健康状况，建立电话联系网络及举报信箱，确保一旦发现感染者能及时处理和实时监控。

3.做好卫生消毒

联合各部门做好楼内外的卫生消毒工作。

（1）公共区域

针对疫情病毒性质，用相应的消毒药剂，每天不少于三次对服务区域内路面、办公室等公共场所进行消毒，对主要出口铺放脚垫，并在脚垫上喷洒消毒药剂，且随时增加药剂以保持浓度，对门把手、楼梯扶手等公共区域使用消毒药剂进行清洁。使用消毒剂可采取喷洒、擦拭相结合的办法，对电子系统覆盖保护膜。对每天的消毒情况保洁人员应做好详细记录工作，方便随时进行检查。

（2）垃圾处理

垃圾按时清理，清理垃圾时要封闭垃圾袋口，运送时使用专门的垃圾清运车，放置各楼指定地点封闭，运送完垃圾后应对垃圾清运车内外及时清理，并喷洒消毒药剂。各楼垃圾要及时清运到固定的垃圾房内，运送完成后封闭垃圾房等待环卫部门清运。并对垃圾房进行消毒处理。

（3）装修消毒

要求装修人员指定一名施工人员，定时对室内进行消毒工作，及时清理室内垃圾，工程部及其他相关部门定时进行检查，保证装修人员能够按照要求对施工现场进行消毒，以保障物业区域装修施工现场的安全。

（4）供排水系统

清理检查排水、污水管道，做好卫生消毒工作。

（5）投放药剂

对一些虫害，可在各楼层投放灭虫药剂，并在投放处做明显警示标记。

4.加强人员控制措施

针对疫情传染时期，为了有效的控制人员的流动，保证楼宇内的安全，防止病毒的传播，制定人员流动的有效控制措施，实现人员进出记录清楚，杜绝外来及可疑人员进入校园。

### 三、疫情感染者紧急处理程序

对传染性强、危害严重的感染者，一旦发现应立即隔离，并报学校行政部门及卫生防疫部门，了解病人接触人员及相关情况，报卫生疾病控制中心负责接洽，对相关房间进行封闭，由专门人员进行消毒，并随时配合相关部门的工作，随时公布现状，提醒校方做好预防工作，如有可疑情况立即上报，耐心细致的做好工作，及时解决相关问题。

## 其它事件应急预案

### 一、外墙或建筑物发生危险影响他人安全时应急预案

外墙或建筑物发生危险影响他人安只有两种情况，一种原因是人为的行为影响他人安全，一种建筑物自身各种原因造成的危险。

（一）因人为行为影响他人安全

徒手攀登建筑物、跳楼、维护过程中设备突然故障、向下抛物等等，发生此类事故，按以下程序处理：

1.保安员疏导地面上的人员远离此区域，设立警戒线，划定危险区域。

2.保安队长及时报告上级，同时向“110”,“119”，“120”指挥中心求助。

3.选派合适的人员和当事人对话，劝导当事人，防止出现过激的行为，造成事故发生。

4.安排专人接待110”，“119”，“120”人员到来，并向其介绍现场情况；有条件的情况下可以照相或摄像，作为留存证据。

5.配合相关部门解决此事。

6.防范措施

（1）经常对建筑物周围巡视，发现可疑人员及时劝阻，以防发生事故。

（2）进行建筑物维护前对设备进行检查，防止发生设备故障。

（3）经常检查靠窗户的办公室，发现有物品放在窗户附近，及时让校方移到别处，消除隐患。

（二）建筑自身的原因造成的危险

玻璃突然脱落、外装饰物突然脱落，空调外机或广告牌倒塌等等。这些事故已经造成事实，按以下程序处理：

1.保安员疏导地面上的人员远离此区域，设立警戒线，划定危险区域。

2.通知相关人员到达现场了解情况，防止事态进一步扩大。

3.保安队长及时向上级汇报，如果有人员伤亡，同时向“110”，“120”指挥中心求助。

4.安排专人接待“110”，“120”人员到来，并向其介绍现场情况；有条件的情况下可以照相或摄像，作为留存证据。

5.配合相关部门和人员解决此事。

6.预防措施：

（1）定期对建筑物的玻璃、外装饰物、广告牌、空调外机等设施设备检查维护，以防隐患存在。

（2）对于建筑物设计不合理，影响他人安全的部位，协调校方进行更改，防止更大事故发生。

（3）为规避事故责任，可以给建筑物公共区域进行保险，减免损失。

### 二、断水/断电应急预案

（一）停水应急预案

1.确认停水

校方接到停水信息，立即通知当值人员即时到现场查看，并视情况上报。

2.发生突发停水事件时按如下程序进行应急处理

（1）在接获停水情报后，立即安排人员检查屋面水箱是否有水，水泵开关有否跳闸，水位控制器是否有故障，分析出停水的原因。

（2）应急供水

紧急维修，若修复，则恢复供水，若不能立即修复，则手动开启生活水泵，抽水到屋面水箱，恢复供水。若水泵故障，启动备用水泵。若无法正常供水，则需寻找供水点，供业主方取水。

（3）校方解释

无法即时恢复供水，张贴通知，根据停水的实际情况说明停水原因，并通知校方，以便于答复校方询问，必要时可通过消防广播通知。预先准备好停水的可能原因：

①自来水公司检修市政供水管引起长时间停水；

②校区供水系统故障，引起停水；

③校区内供水管路损坏，引起停水等。以便答复业主方。

知会保安人员加强楼层的巡逻，防止火灾事故发生，及时反馈异常信息。

（二）停电应急预案

1.确认停电

校方或消防监控室接到停电信息时，立即通知当值人员即时到现场进行查看，同时通知保安队长。

视情况而定：通知项目经理，启动发电机进入预送电状态，并监控其运行状况。

2.发生突发停电事件时按如下程序进行应急处理

（1）立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电，应立即派人查找原因采取措施，防止故障扩大；若系外部停电，一方面要防止突然来电引发事故，一方面致电电力局查询停电情况，了解何时恢复供电，并将了解的情况通知校方。

（2）保安队长安排保安到各主要出入口维持秩序，加强保安措施，已免引起混乱。

（3）告知大家不必惊慌，说明停电原因，处理情况，安抚师生情绪。

（4）即刻使用备置的一些应急照明灯或蜡烛供师生使用。